ÚZEMNÍ PLÁN

roztoky u semil

Kraj liberecký

ORP Semily

NÁVRH

Textová část

červenec 2013

Objednatel:  	Obec Roztoky u Semil

Liberecký kraj

Pořizovatel:  	Městský úřad Semily

jako úřad územního plánování

Liberecký kraj

Zhotovitel:   	SURPMO, a. s.

Projektové středisko Hradec Králové

Vedoucí Projektového střediska: 		Ing. arch. Alena Koutová (odpovědný zástupce projektanta)

Zástupce vedoucí:	Ing. arch. Miroslav Baťa

PROJEKTANT – KOLEKTIV ZHOTOVITELE

Mgr. Vít Andrejs

RNDr. František Bárta

Ing. arch. Miroslav Baťa

Mgr. Ludmila Hovorková

Ing. arch. Alena Koutová

Ing. Josef Smíšek

Pavla Spišáková

Ing. Lucie Teslíková Hurdálková

Ing. František Weisbauer

# Obsah elaborátu

Územní plán

A. Textová část

B. Grafická část

B.1	Výkres základního členění území	  1 : 5 000

B.2	Hlavní výkres	  1 : 5 000

B.3	Výkres koncepce veřejné infrastruktury	  1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací – nebyl zpracován v důsledku jejich nevymezení

Odůvodnění územního plánu

C. Textová část

D. Grafická část

D.1	Koordinační výkres	  1 : 5 000

D.2	Výkres širších vztahů	1 : 50 000

D.3	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu	  1 : 5 000

A.	Textová část územního plánu

# Obsah Textové části:

A.a)	Vymezení zastavěného území	6

A.b)	Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot	7

A.c)	Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně	8

A.d)	Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování	10

A.e)	Koncepce uspořádání krajiny, včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání ložisek nerostných surovin a podobně	12

A.f)	Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu	14

A.g)	Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit	29

A.h)	Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona	29

A.i)	Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona	29

A.j)	Údaje o počtu stran územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části	29

# A.a) Vymezení zastavěného území

Územní plán Roztoky u Semil (dále jen „ÚP“) přebírá hranice zastavěného území (dále jen „ZÚ“) z Opatření obecné povahy o vymezení zastavěného území obce Roztoky u Semil, které nabylo účinnosti dne 21. 11. 2007.

ÚP upřesňuje vymezení tohoto zastavěného území ke dni 5. 6. 2013.

ZÚ je vymezeno ve výkresech grafické části ÚP:

B.1	Výkres základního členění území					1 : 5 000

B.2	Hlavní výkres								1 : 5 000

a dále zobrazeno ve výkrese grafické části ÚP:

B.3	Výkres koncepce veřejné infrastruktury				1 : 5 000

a ve výkresech grafické části Odůvodnění ÚP:

D.1	Koordinační výkres							1 : 5 000

D.3	Výkres předpokládaných záborů půdního fondu			1 : 5 000

# A.b) Základní koncepce rozvoje území obce, ochrany a rozvoje jeho hodnot

ÚP stanovuje koncepci rozvoje území obce založenou na vyváženém rozvoji obce v typu krajiny lesozemědělské při respektování limitů a ochrany hodnot v území existujících.

Pro zachování urbanistické kompozice osídlení a zkvalitňování podmínek pro životní prostředí a hospodářský rozvoj – tedy pro ochranu a rozvoj kulturních a civilizačních hodnot, se stanovuje urbanistická koncepce spočívající v respektování vymezených stabilizovaných ploch v ZÚ a v naplňování ploch přestavby, zastavitelných ploch uvnitř ZÚ nebo na něj přímo navazujících.

Koncepci rozvoje území obce dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž doplňována s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje.

Pro zachování krajinného rázu a posilování ekologické stability území – tedy pro ochranu a rozvoj přírodních hodnot, se stanovuje koncepce uspořádání krajiny, spočívající v respektování vymezených stabilizovaných ploch v krajině a naplňování ploch změn v krajině, včetně koncepce územního systému ekologické stability (dále jen „ÚSES“).

Respektováním stanovené koncepce rozvoje území obce bude stabilizován a podpořen současný význam a funkce obce ve struktuře osídlení kraje v území mimo rozvojové oblasti a osy.

# A.c) Urbanistická koncepce, včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně

###### Urbanistická koncepce

- Historicky vzniklá urbanistická kompozice osídlení bude zachována a dále rozvíjena v rozsahu zobrazeném v grafické části ÚP. Zastavitelné plochy jsou vymezeny v přímé návaznosti na ZÚ.

- Současné plochy smíšené obytné  venkovské a se zemědělskou výrobou jsou doplněny rozvojovými záměry, které doplňují ZÚ nebo na něj bezprostředně navazují. Jejich počet a velikost je podložena také rozborem sociodemografických podmínek.

- Plochy občanského vybavení jsou v současné době stabilizované.

- Plochy výroby a skladování – zemědělské výroby a smíšené výrobní, jsou stabilizované, kromě sezónně užívaného areálu západně od obce, určeného na přestavbu pro smíšené výrobní využití.

- Systém sídelní zeleně tvoří kvalitní plochy současné vzrostlé zeleně zastoupené v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití v ZÚ. Předpokládá se průběžná obnova a doplňování.

- Celkovou urbanistickou koncepci dotváří dopravní a technická infrastruktura, která je rovněž doplňována novou zastavitelnou plochou, včetně přestavby s cílem zabezpečení udržitelného rozvoje území.

- Plochy změn v krajině jsou navrženy jako plochy vodní a vodohospodářské – vodní plocha, vodní tok, jako plochy zemědělské – zemědělský půdní fond, jako plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa a jako plochy smíšené nezastavěného území – nelesní zeleně, které ve všech těchto způsobech využití dotvářejí plochy v nezastavěném území stabilizované.

###### zastavitelnÉ plochY

### ÚP vymezuje následující plochy s rozdílným způsobem využití území:

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV):  SV – Z1 až SV – Z7

## Plochy smíšené obytné – se zemědělskou výrobou (SZ):  SZ – Z8

Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS): DS – Z9

###### plochY přestavby

ÚP vymezuje následující plochy k obnově nebo opětovnému využití:

Plochy  smíšené výrobní – smíšené výrobní (VS):VS – P1

Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS): DS – P2

###### Vymezení systému sídelní zeleně

Mimo současnou vzrostlou zeleň zastoupenou v rámci stabilizovaných a nově vymezených ploch s rozdílným způsobem využití v ZÚ a v zastavitelných plochách, se jiná součást systému sídelní zeleně nevymezuje.

# A.d) Koncepce veřejné infrastruktury, včetně podmínek pro její umisťování

## A.d.1) Dopravní infrastruktura

Silniční síť

Dopravní obsluha území obce je vázána především na vedení silnic III. třídy, a to na silnici III/2887 (Podbozkov – Jesenný – Vysoké nad Jizerou) a silnici III/2895 připojující Roztoky u Semil na silnici II/289. Vedení silniční sítě je v ÚP stabilizováno a předpokládají se na ní pouze úpravy jejich šířkového uspořádání na odpovídající uvažované kategorie a doplnění chodníků v ZÚ.

Síť ostatních veřejných komunikací

Současné vedení obslužných komunikací lze považovat za stabilizované s tím, že u nich bude provedeno pouze doplnění jejich šířkového uspořádání o výhybny, a to dle místních potřeb. Dále budou provedeny úpravy (modernizace) současných přístupových komunikací ke stávající i nově uvažované zástavbě; především jde o úpravy jejich šířkového uspořádání. Nově se navrhuje komunikace tvořená úseky DS – Z9 a DS – P2, která propojuje současnou komunikaci se silniční sítí.

Odstavná a parkovací stání

Odstavná stání u nové obytné zástavby musí být řešena v rámci vlastních ploch nebo vlastních objektů. Stejně tak i parkovací nároky jednotlivých podniků a zařízení. Stabilizovaná plocha dopravního vybavení (garáží) bude respektována.

###### A.d.2) Technická infrastruktura

A.d.2.1)   Zásobování vodou

Obec Roztoky u Semil bude i nadále  zásobována pitnou vodou z obecního vodovodu. Vodovodní síť je kapacitně dostačující a je respektována. ZÚ a zastavitelné plochy budou zásobovány pitnou vodou ze stávající vodovodní sítě. ÚP umožňuje její rozšíření.

Část Dolenec je zásobována individuálně, tento stav zůstane i nadále zachován.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajištěno dovozem ze zdrojů ležících mimo řešené území a doplněno dovozem vody balené.

Zabezpečení zastavitelných ploch požární vodou bude zajištěno pomocí požárních hydrantů osazených na vodovodní síti, z požární nádrže a z místních vodních toků.

A.d.2.2)   Zneškodňování odpadních vod

Zneškodňování odpadních vod se provádí individuálně. Tento stav zůstane i nadále zachován.

## A.d.2.3)   ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ, ELEKTROROZVODY

Zásobování řešeného území elektrickou energií zůstane nezměněno, tj. systémem 35 kV z vedení velmi vysokého napětí RS Rokytnice nad Jizerou – RS Semily. Vzhledem k tomu, že u současných elektrických stanic lze zvýšit instalovaný transformační výkon, nevyžaduje navrhovaný rozvoj území realizaci dalších elektrických stanic.

Současný systém, který je řešen nadzemním vedením, bude zachován.  Rozvoj území nevyžaduje přeložky současných tras vedení vysokého napětí, pouze zkvalitnění vedení k části Dolenec.

###### A.d.2.4)   ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM

Zásobování plynem není v obci realizováno ani není navrhováno.

###### A.d.2.5) Telekomunikace

Kabelové trasy telekomunikací a radioreléové trasy budou respektovány.

## A.d.2.6)  NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

Koncepce nakládání s odpady (včetně separace) bude nadále zachována. Nové plochy tohoto charakteru se nevymezují.

###### A.d.3)   OBČANSKÉ VYBAVENÍ

Stabilizované plochy občanského vybavení využívané pro veřejnou infrastrukturu budou respektovány.

Rozvoj občanského vybavení charakteru veřejné infrastruktury je dále přípustný jak v rámci ploch smíšených obytných, tak v rámci ploch občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední, a to jak stabilizovaných, tak ploch změn.

###### A.d.4)   veřejná prostranství

Všechny prostory přístupné každému bez omezení sloužící obecnému užívání, vymezené platnou legislativou, jsou součástí jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití vymezených jak v ZÚ, tak v zastavitelných plochách.

# A.e) Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání ložisek nerostných surovin

###### Koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch pro změny v jejím využití

ÚP v území mimo ZÚ a zastavitelných ploch vymezuje následující typy ploch s rozdílným způsobem využití v krajině, a to jak ploch stabilizovaných, tak ploch změn v krajině:

Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plocha, vodní tok (NV)

ÚP respektuje současnou síť vodních toků.

Nově se vymezují plochy: NV – K1 až NV – K4.

Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ)

ÚP považuje plochy tohoto způsobu využití a jejich strukturu za stabilizovanou. Výjimečně se vynětí povoluje jen na zastavitelných plochách a plochách změn v krajině.

K navrácení do zemědělského půdního fondu se vymezují plochy: NZ – K5, NZ – K6.

Plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa (NL)

ÚP považuje plochy tohoto charakteru za stabilizované a respektuje je.

K zalesnění se vymezují pozemky obtížně obdělávatelné a plochy navazující na stávající pozemky určené k plnění funkce lesa: NL – K7 až NL – K28, NL – K40, NL – K41.

Plochy smíšené nezastavěného území – nelesní zeleň (NN)

ÚP respektuje a chrání rozptýlenou krajinnou zeleň, především na plochách ostatní neplodné půdy.

Nově se vymezují plochy: NN – K29 až NN – K39.

Tyto typy ploch budou využívány v souladu s podmínkami stanovenými v kapitole I.1.f) tohoto ÚP.

###### Územní systém ekologické stability

Plochy prvků ÚSES – místní biocentra MC1 – MC5 a místní biokoridory MK1 – MK8  jsou zpřesněny na hranice parcel nebo jejich lomové body a vymezeny jako funkční.

Na těchto plochách a v jejich blízkosti je nutné vyloučit činnosti, které by mohly vést k trvalému ochuzení druhové bohatosti, ke snížení ekologické stability a narušení funkčnosti. Při výsadbě a obnově prvků ÚSES používat výhradně původní druhy rostlin odpovídající stanovištním podmínkám.

###### Prostupnost krajiny

Dopravní prostupnost

Pro účel dopravní prostupnosti turistického a rekreačního charakteru bude nadále využívána jak síť pozemních komunikací, tak síť tras a stezek pro nemotorovou dopravu, které je třeba akceptovat a nadále rozvíjet.

Biologická prostupnost

Biologická prostupnost území je dobrá. Zlepšování prostupnosti bude zajištěno především postupným dotvářením plné funkčnosti všech prvků ÚSES a pravidelnou péčí o ně, doplňováním rozptýlené krajinné zeleně a zlepšováním migračních podmínek v tocích.

V rámci prvků územního systému ekologické stability nelze umísťovat stavby, zařízení a jiná opatření, která mohou tvořit migrační překážky volnému šíření rostlin a živočichů a omezit tak dočasně nebo trvale funkci územního systému ekologické stability.

###### Protierozní opatření

V ÚP se opatření samostatně nevymezují.

###### Ochrana před povodněmi

V ÚP se opatření samostatně nevymezují.

###### Rekreace

Plochy staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou součástí ploch smíšených obytných,  je možno považovat za stabilizované. Stavby pro ubytování a stravování mohou být součástí ploch smíšených obytných a ploch pro komerční zařízení malá a střední.

###### dobývání LOŽISEK NEROSTNÝCH SUROVIN

Plochy pro dobývání ložisek nerostných surovin se v území nevyskytují. Nové plochy se nevymezují.

# A.f) Stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavní využití), pokud je možné jej stanovit, přípustného využití, nepřípustného využití (včetně stanovení, ve kterých plochách je vyloučeno umísťování staveb, zařízení a jiných opatření pro účely uvedené v § 18 odst. 5 stavebního zákona), popřípadě stanovení podmíněně přípustného využití těchto ploch a stanovení podmínek prostorového uspořádání, včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu

ÚP Roztoky u Semil respektuje stávající členění území obce a plochy s rozdílným způsobem využití pokrývající celé řešené území.

ÚP Roztoky u Semil vymezuje tyto základní druhy ploch s rozdílným způsobem využití:

- plochy smíšené obytné – venkovské (SV),

- plochy smíšené obytné – se zemědělskou výrobou (SZ),

- plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV),

- plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM),

- plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS),

- plochy občanského vybavení – hřbitov (OH),

- plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ),

- plochy smíšené výrobní – smíšené výrobní (VS),

- plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS),

- plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavení (DV),

- plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy, vodní tok (NV),

- plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ),

- plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa (NL),

- plochy smíšené nezastavěného území – nelesní zeleň (NN).

Z hlediska časového horizontu využití ploch sledovaného u ploch s rozdílným způsobem využití se jedná o:

- plochy stabilizované (v ploše není navržena změna využití),

- plochy změn (je navržena budoucí změna využití).

  - Podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití a stanovení podmínek prostorového uspořádání

Plochy smíšené obytné – venkovské (SV)

Hlavní využití:

- bydlení v rodinných domech, víceúčelová plocha k vytvoření obytného prostředí.

Přípustné využití:

- stavby rodinných domů,

- stavby rodinné rekreace,

- stavby bezprostředně související s bydlením v rodinných domech a podmiňující bydlení v rodinných domech, stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemku rodinného domu,

- stavby související technické a dopravní infrastruktury,

- ubytovací a stravovací služby provozované v rámci staveb rodinných domů,

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily pouze jako doprovodné plochy parkovacích stání pro stavby hlavního využití konkrétní plochy,

- samostatně stojící garáže na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou hlavního využití v maximálním počtu odpovídajícím dvojnásobku počtu bytů stavby hlavního využití,

- zeleň,

- veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití,

- stavby rodinné rekreace,

- stavby pro chovatelství do 16 m2,

- služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesnižují kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) a součtem zastavěných ploch nepřekročí více jak 50 % zastavěných ploch staveb bydlení na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou bydlení

- stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva, které nejsou určeny k podnikatelským účelům a které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) a součtem zastavěných ploch nepřekročí více jak 100 % zastavěných ploch staveb bydlení na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou bydlení,

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie ze solárních zdrojů umístěných na střechách staveb nebo geotermální energie do hloubky 200 m a ostatních tepelných čerpadel.

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 40 %,

- míra využití (ozelenění) – min. 40 %,

- výšková regulace zástavby – max. 10,5 m,

- maximální počet staveb hlavních pro bydlení pro každou zastavitelnou plochu (označení lokality/maximální počet objektů: SV-Z1/6, SV-Z2/4, SV-Z3/2, SV-Z4/2, SV-Z5/2, SV-Z6/1, SV-Z7/0),

- nové stavby rodinných domů a budovy, které lze umístit na pozemku rodinného domu, nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice lesních pozemků,

- změny stavby umístěné ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice lesních pozemků lze povolit, pokud změnou stavby nedojde ke zmenšení vzdálenosti od hranice lesních pozemků oproti stávající stavbě.

Plochy smíšené obytné – se zemědělskou výrobou (SZ)

Hlavní využití:

- bydlení s užitkovým využitím zahrad ve spojení se zemědělskou činností a službami.

Přípustné využití:

- stavby rodinných domů,

- stavby bezprostředně související s bydlením v rodinných domech a zemědělskou výrobou a podmiňující bydlení v rodinných domech, stavby a zařízení, které mohou být dle ustanovení stavebního zákona umístěny na pozemku rodinného domu,

- služby a provozovny slučitelné s bydlením, které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemků a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) a součtem zastavěných ploch nepřekročí více jak 50 % zastavěných ploch staveb bydlení na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou bydlení,

- stavby pro chov drobného hospodářského zvířectva, které jsou určeny k podnikatelským účelům a které svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží) a součtem zastavěných ploch nepřekročí více jak 200 % zastavěných ploch staveb bydlení na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou bydlení,

- stavby související technické a dopravní infrastruktury,

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily pouze jako doprovodné plochy parkovacích stání pro stavby hlavního využití konkrétní plochy,

- samostatně stojící garáže na pozemcích tvořící souvislý celek se stavbou hlavního využití v maximálním počtu odpovídajícím dvojnásobku počtu bytů stavby hlavního využití,

- zeleň,

- veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního, přípustného a podmíněně přípustného využití,

- výroba, která svým provozováním a technickým zařízením nenaruší užívání pozemků, staveb a zařízení za hranicí pozemku a nesníží kvalitu prostředí souvisejícího území (zejména hygienickými limity a dopravní zátěží),

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie ze solárních zdrojů umístěných na střechách staveb nebo geotermální energie do hloubky 200 m a ostatních tepelných čerpadel.

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 40 %,

- míra využití (ozelenění) – min. 40 %,

- výšková regulace zástavby – max. 10,5 m.

Plochy občanského vybavení – veřejná infrastruktura (OV)

Hlavní využití:

- občanské vybavení charakteru veřejné infrastruktury (vzdělávání a výchova, sociální služby, péče o rodinu, zdravotní služby, kultura, veřejná správa, ochrana obyvatelstva).

Přípustné využití:

- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva,

- stavby a zařízení pro maloobchodní prodej, ubytování, stravování a služby,

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport,

- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,

- stavby související technické a dopravní infrastruktury,

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily pouze jako doprovodné plochy parkovacích stání pro stavby hlavního využití konkrétní plochy,

- zeleň,

- veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury, přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie ze solárních zdrojů umístěných na střechách staveb nebo geotermální energie do hloubky 200 m a ostatních tepelných čerpadel.

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 60 %,

- míra využití (ozelenění) – min. 30 %,

- výšková regulace zástavby – zachovat současnou hladinu.

Plochy občanského vybavení – komerční zařízení malá a střední (OM)

Hlavní využití:

- občanské vybavení charakteru komerčních zařízení (maloobchodní prodej, ubytování, stravování, služby) nesnižující kvalitu prostředí a pohodu bydlení v sousedních plochách pro bydlení.

Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro maloobchodní prodej, ubytování, stravování a služby,

- stavby pro vzdělávání a výchovu, sociální služby a péči o rodinu, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu a ochranu obyvatelstva,

- stavby a zařízení pro tělovýchovu a sport,

- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,

- stavby související technické a dopravní infrastruktury,

- liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily pouze jako doprovodné plochy parkovacích stání pro stavby hlavního využití konkrétní plochy,

- zeleň,

- veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie ze solárních zdrojů umístěných na střechách staveb nebo geotermální energie do hloubky 200 m a ostatních tepelných čerpadel.

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 60 %,

- míra využití (ozelenění) – min. 30 %,

- výšková regulace zástavby – zachovat současnou hladinu.

Plochy občanského vybavení – tělovýchova a sport (OS)

Hlavní využití:

- stavby občanského vybavení (tělovýchova a sport).

Přípustné využití:

- plochy, stavby a zařízení pro sport,

- občanské vybavení (vzdělávání a výchova, zdravotní služby, kultura, obchodní prodej, stravování, ubytování, služby) v rámci staveb hlavního využití,

- stavby související technické a dopravní infrastruktury,

- trvalé bydlení správce nebo majitele staveb umístěné v rámci stavby hlavní,

- vodní plochy,

- plochy parkovacích stání pro osobní automobily pouze jako doprovodnou plochu parkovacích stání pro stavbu hlavního využití,

- zeleň.

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- liniové stavby veřejné technické a dopravní infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie ze solárních zdrojů umístěných na střechách staveb nebo geotermální energie do hloubky 200 m a ostatních tepelných čerpadel.

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 20 %,

- míra využití (ozelenění) – min. 50 %,

- výšková regulace zástavby – max. 9 m.

Plochy občanského vybavení – hřbitov (OH)

Hlavní využití:

- plochy a účelové stavby pro pohřbívání.

Přípustné využití:

- stavby pro pohřbívání a související stavby a zařízení,

- stavby související technické a dopravní infrastruktury,

- zeleň,

- veřejná prostranství související s hlavním využitím.

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

Plochy výroby a skladování – zemědělská výroba (VZ)

Hlavní využití:

- plochy pro zemědělskou výrobu a skladování.

Přípustné využití:

- pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva a steliva apod.),

- stavby související technické a dopravní infrastruktury,

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

- stavby pro administrativu a provoz,

- plochy odstavných a parkovacích stání pro stavby hlavního využití,

- výroba a skladování – lehký průmysl,

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie ze solárních zdrojů umístěných na střechách staveb nebo geotermální energie do hloubky 200 m a ostatních tepelných čerpadel.

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb v rámci staveb zemědělské výroby,

- objekty a zařízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých negativní vliv nepřesáhne hranici vymezené plochy,

- stavby pro skladování, autodopravu, výrobu a opravárenské služby,

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 60 %,

- míra využití (ozelenění) – min. 20 % a to zejména jako bariéry směrem ke stavbám pro bydlení,

- výšková regulace zástavby – max. 9,0.

Podmínky využití:

- provoz s vazbou na dodržení nezávadných životních podmínek nesmí mít negativní vliv na plochy pro bydlení a rekreaci,

- u staveb pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb uvedených v hlavním využití musí být před povolením umístění těchto staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, přičemž budou zachovány požadavky na pohodu bydlení.

Plochy smíšené výrobní – smíšené výrobní (VS)

Hlavní využití:

- výroba a skladování, jejíž negativní vliv nepřesáhne hranici vymezené plochy.

Přípustné využití:

- stavby pro výrobu a skladování, autodopravu a výrobní služby,

- stavby související technické a dopravní infrastruktury,

- liniové stavby veřejné dopravní a technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

- stavby pro administrativu a provoz,

- plochy odstavných a parkovacích stání pro stavby hlavního využití,

- zeleň.

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- pozemky zemědělských staveb, zařízení a jiných opatření pro zemědělství (např. stavby pro chov zvířat, skladování produktů živočišné výroby, přípravu a skladování krmiva a steliva apod.),

- objekty a zařízení pro separaci a likvidaci komunálního odpadu, u kterých negativní vliv nepřesáhne hranici vymezené plochy,

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury přímo nesouvisející s hlavním využitím, pokud bude zachována funkce hlavního a přípustného využití,

- stavby pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb v rámci staveb výroby nebo skladování,

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie ze solárních zdrojů umístěných na střechách staveb nebo geotermální energie do hloubky 200 m a ostatních tepelných čerpadel.

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 70 %,

- míra využití (ozelenění) – min. 20 %,

- výšková regulace zástavby – max. 9,0 m,

- nové stavby nebudou umístěny ve vzdálenosti menší než 30 m od hranice lesních pozemků.

Podmínky využití:

- negativní vlivy provozu s vazbou na dodržení nezávadných životních podmínek nesmí přesáhnout hranici plochy pro výrobu a skladování,

- u staveb pro trvalé bydlení správce nebo majitele staveb uvedených v hlavním využití musí být před povolením umístění těchto staveb prokázán soulad s požadavky právních předpisů na ochranu zdraví před hlukem, přičemž budou zachovány požadavky na pohodu bydlení.

Plochy dopravní infrastruktury – silniční doprava (DS)

Hlavní využití:

- silniční doprava na pozemcích silnic III. třídy a ostatních komunikací.

Přípustné využití:

- stavby veřejné dopravní infrastruktury,

- stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, mosty, apod.),

- vodohospodářské stavby na vodních tocích a údržba vodních toků protínajících plochy silniční dopravy.

- ostatní plochy pro dopravu, chodníky,

- liniové stavby technické infrastruktury nevylučující hlavní využití,

- zeleň,

- veřejná prostranství.

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

Plochy dopravní infrastruktury – dopravní vybavení (DV)

Hlavní využití:

- zařízení pro dopravu v klidu (garáže).

Přípustné využití:

- plochy odstavných a parkovacích stání,

- čerpací stanice pohonných hmot,

- stavby a zařízení stavebně související se stavbou hlavní (např. náspy, zářezy, opěrné zdi, hygienická zařízení, informační a reklamní zařízení apod.),

- stavby technické infrastruktury neomezující hlavní využití.

Nepřípustné využití:

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy, vyjma těch uvedených přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- intenzita využití stavebních pozemků – max. 90 %,

- výšková regulace zástavby – není stanovena.

Plochy vodní a vodohospodářské – vodní plochy, vodní tok (NV)

Hlavní využití:

- pozemky vodních ploch a koryt vodních toků (vodní nádrže s retenční funkcí, potoky, další bezejmenné vodoteče povrchových vod tekoucí vlastním spádem v korytě trvale nebo po převažující část roku),

- protipovodňová a protierozní ochrana území.

Přípustné využití:

- stavby a opatření určené pro vodohospodářské využití,

- stavby dopravní infrastruktury (např. mosty, lávky, opěrné zdi),

- související vodohospodářské stavby (např. hráze, jezy a zdrže),

- stavby zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny,

- stavby zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpeční ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, obdobného charakteru jako cyklistické stezky, hygienická zařízení, informační zařízení,

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury,

- prvky územního systému ekologické stability.

Nepřípustné využití:

- stavby zařízení a jiná opatření pro zemědělství včetně oplocení,

- stavby zařízení a jiná opatření pro lesnictví včetně oplocení,

- stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů,

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním a přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- není stanoveno.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

Plochy zemědělské – zemědělský půdní fond (NZ)

Hlavní využití:

- obhospodařování zemědělského půdního fondu.

Přípustné využití:

- obhospodařování půdy za účelem rostlinné a živočišné produkce,

- vytváření protierozních prvků, travní porosty se solitérními stromy, eventuálně s drobnými remízy, porosty podél mezí vše nelesního charakteru,

- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

- prvky územního systému ekologické stability,

- stavby zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny,

- stavby zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství,

- stavby zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpeční ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,

- terénní úpravy, které nemění využití plochy.

Nepřípustné využití:

- trvalá oplocení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prostupnosti krajiny,

- stavby zařízení a jiná opatření pro zemědělství vyjma staveb uvedených v přípustném nebo podmíněně přípustném využití,

- stavby zařízení a jiná opatření pro lesnictví,

- stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů,

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- doprovodné zemědělské stavby do plochy 70 m2 (obdobného rozsahu jako např. polní krmiště, salaše, přístřešky, stavby pro chov včelstev, oplocení pro chov apod.),

- dočasná mobilní oplocení pro pastevní chov hospodářských zvířat (tzv. ohradníky),

- zalesnění pozemků do výměry 1 ha, bezprostředně navazující na lesní plochy vymezené územním plánem, realizované na IV. a V. třídách ochrany zemědělského půdního fondu a na plochách bez třídy ochrany, přičemž nebude ve vzdálenosti menší než 50 m od hranice zastavěného území a hranice zastavitelných ploch a musí být projednáno dle platných právních předpisů,

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, obdobného charakteru jako cyklistické stezky, hygienická zařízení, informační zařízení,

- liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury – účelové komunikace,

- liniové stavby veřejné technické infrastruktury.

Podmínky využití:

- podmíněně přípustné využití může být uskutečněno v konkrétních případech v následných správních řízeních pouze na základě souhlasu orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Takové souhlasy nemusejí být vydány v případě nevhodnosti návrhu v jednotlivých konkrétních případech.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

Plochy lesní – pozemky určené k plnění funkcí lesa (NL)

Hlavní využití:

- plnění funkcí lesa.

Přípustné využití:

- stavby a zařízení pro plnění funkcí lesa (např. hospodářské objekty, zařízení pro chov lesní zvěře, krmelce apod.),

- liniové stavby související veřejné dopravní infrastruktury,

- stavby technické infrastruktury související s hlavním a přípustným využitím a liniové stavby veřejné technické infrastruktury,

- prvky územního systému ekologické stability,

- stavby zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství,

- stavby zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny,

- stavby zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpeční ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,

- protierozní opatření,

- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků.

Nepřípustné využití:

- stavby zařízení a jiná opatření pro zemědělství včetně oplocení,

- stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů včetně oplocení,

- trvalá oplocení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prostupnost krajiny,

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- technická opatření a stavby, které zlepší podmínky pro využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, obdobného charakteru jako cyklistické stezky, hygienická zařízení, informační zařízení

Podmínky prostorového uspořádání:

- oplocení z důvodů ochrany nově zakládaných nebo obnovovaných lesních porostů po dobu nezbytně nutnou.

Plochy smíšené nezastavěného území – nelesní zeleň (NN)

Hlavní využití:

- veřejná zeleň (aleje, doprovodná zeleň)

- krajinná zeleň.

Přípustné využití:

- vodní plochy,

- liniová výsadba, výsadba remízů stromové a keřové zeleně vhodných přirozených druhů dřevin,

- stavby k vodohospodářským melioracím pozemků,

- stavby zařízení a jiná opatření pro vodní hospodářství,

- stavby zařízení a jiná opatření pro ochranu přírody a krajiny,

- stavby zařízení a jiná opatření pro snižování nebezpeční ekologických a přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků,

- prvky územního systému ekologické stability.

Nepřípustné využití:

- stavby zařízení a jiná opatření pro zemědělství včetně oplocení,

- stavby zařízení a jiná opatření pro lesnictví včetně oplocení,

- stavby zařízení a jiná opatření pro těžbu nerostů včetně oplocení,

- oplocení vytvářející v krajině migrační překážky a snižující prostupnost krajiny,

- stavby, zařízení a jiná opatření pro výrobu elektrické energie nebo získávání tepelné energie z větrných, solárních, vodních a geotermálních zdrojů nebo biomasy,

- stavby, zařízení a činnosti neuvedené a nesouvisející s hlavním, přípustným a podmíněně přípustným využitím.

Podmíněně přípustné využití:

- liniové stavby technické infrastruktury,

- liniové stavby dopravní infrastruktury vedené přes plochu nejkratším směrem.

Podmínky prostorového uspořádání:

- nejsou stanoveny.

  - Umisťování staveb, zařízení a jiných opatření v nezastavěném území

Umísťování staveb v nezastavěném území dle § 18 odst. 5 stavebního zákona lze provádět pouze v souladu s uvedeným hlavním, přípustným, podmíněně přípustným nebo nepřípustným využitím, uvedeným u jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití a jiným způsobem využití.

  - Podmínky pro povolování staveb zařazených do podmíněně přípustného využití

Stavby zařazené do podmíněně přípustného využití lze umisťovat jen se souhlasem zastupitelstva obce. Souhlas zastupitelstva obce může obsahovat podmínky pro umístění takové stavby.

  - Základní podmínky ochrany krajinného rázu

Pro zachování převažujícího krajinného rázu oblasti 05 Podkrkonoší  - podoblastí 05-01 Olešensko a 05-2 Semilsko je třeba zachovat charakter a strukturu typu lesozemědělské  krajiny.

Pro využití všech vymezených ploch s rozdílným způsobem využití se proto stanovují tyto podmínky:

■	při výstavbě respektovat současnou prostorovou kompozici osídlení s tím, že výšková hladina zástavby nesmí výrazně narušit současný krajinný ráz,

■	do projektových dokumentací jednotlivých záměrů zahrnout jejich začlenění do krajiny (jednotlivé záměry budou respektovat urbanistický charakter území, harmonické měřítko) a navrhnout ozelenění,

■	inženýrské sítě umisťovat přednostně pod zem,

■	při výstavbě budov i výsadbě zeleně dbát na zachování tradičních a vytváření nových výhledů a průhledů, zejména na vnější dominanty širšího okolí,

■	v ZÚ a v zastavitelných plochách na střechách budov umožňovat umisťování fotovoltaických systémů.

  - Podmínky pro změny využití ploch

Mimo hranice zastavěného území a zastavitelných ploch lze v rámci pozemkových úprav měnit využití u uvedených kultur bez nutnosti změny územního plánu po projednání dle platných právních předpisů následujícím způsobem:

- z orné půdy na zahradu, trvalý travní porost, vodní plochu, lesní pozemek,

- ze zahrady na ornou půdu, trvalý travní porost, vodní plochu, lesní pozemek,

- z trvalého travního porostu na ornou půdu, zahradu, vodní plochu, lesní pozemek,

- z vodní plochy na ornou půdu, zahradu, trvalý travní porost, lesní pozemek,

- z lesního pozemku na ornou půdu, zahradu, trvalý travní porost, vodní plochu.

Mimo pozemkových úprav lze se souhlasem příslušného dotčeného orgánu:

- měnit vzájemně kategorii (kulturu) pozemků zahrnutých do zemědělského půdního fondu,

- zřizovat na plochách zemědělského půdního fondu a pozemcích určených k plnění funkcí lesa drobné vodní plochy,

- pro zajištění přístupu k pozemkům vybudovat účelové komunikace na orné půdě, zahradě, trvalém travním porostu, vodní ploše, lesním pozemku.

# A.g) Vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby, veřejně prospěšná opatření, stavby a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu ani plochy pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit.

# A.h) Vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejných prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, s uvedením v čí prospěch je předkupní právo zřizováno, parcelních čísel pozemků, názvu katastrálního území a případně dalších údajů podle § 5 odst. 1 katastrálního zákona

ÚP nevymezuje žádné veřejně prospěšné stavby ani veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo.

# A.i) Stanovení kompenzačních opatření podle § 50 odst. 6 stavebního zákona

ÚP nestanovuje žádná kompenzační opatření.

# A.j) Údaje o počtu stran územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části

Textová část územního plánu má celkem 29 stran.

Grafická část obsahuje 3 výkresy:

B.1	Výkres základního členění území	1 : 5 000

B.2	Hlavní výkres	1 : 5 000

B.3	Výkres koncepce veřejné infrastruktury	 1 : 5 000